Technická specifikace

Reg. Číslo projektu:	CZ.1.07/2.3.00/20.0269

Název projektu:	Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva

Pro potřeby řešení výše uvedeného projektu poptáváme: Jednoetážový hydraulický lis pro lisování kompozitních aglomerovaných nebo překližovaných materiálů nejen na bázi dřeva. Vysokotlaký hydraulický lis bude využíván realizačním týmem k demonstraci aplikace teoretických poznatků v oblasti vývoje kompozitních materiálů na bázi dřeva.

Požadované technické parametry a vybavení:

Specifický lisovací tlak:

- min. uzavírací síla (při tlaku 3 MPa na plochu lisovací desky) 	3900 kN

- možnost ručního nastavení a  regulace tlaku

- možnost nastavení proměnlivého lisovacího tlaku dle diagramu

- možnost udržení konstantního talku s možností uzamčení etáže při lisování

Lisovací plocha:

- min. rozměr lisovacího stolu		1200 x 1000 mm

- lineární snímače dráhy

Teplota:

- nastavitelná teplota v min. rozsahu 	od 90 do 220°C

- vyhříváním spodní i horní lisovací desky

Zdvih:

- min. zdvih stolu 			200 mm

Další příslušenství a vybavení stoje:

- základní sada nářadí na údržbu stroje

- návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce

- technická dokumentace stroje

Součást ceny je zároveň:

- cena zahrnuje dopravu, montáž, oživení lisu a zaškolení obsluhy